Проект: портативная квест-игра "Хроники живого замка".

АРХИТЕКТУРА.

Сервер (CastleServer.py): Python (Flask, SocketIO, Eventlet), запущен на

Raspberry

Pi. Управляет общей логикой, звуками, таймерами, связью со всеми

устройствами и является главным хранителем общего состояния игры.

Центральный контроллер (MAIN_BOARD_V5_COM5.ino): Arduino Mega, подключен к

серверу по USB Serial. Служит мостом между сервером и контроллерами башен.

Контроллеры башен: Несколько Arduino, подключенных к MAIN_BOARD_V5_COM5по

Serial (через порты Serial1, Serial2, Serial3, mySerial).

Внешние устройства (ESP32): wolf.ino, train.ino, chest.ino, safe.ino.

Подключаются к серверу по Wi-Fi (HTTP POST) через API-обработчик сервера

@app.route('/api').

Веб-интерфейс - пульт (Front.html, scripts.js): HTML/JS для управления и

мониторинга квеста через браузер. Общается с сервером через SocketIO

(обработчики @socketio.on(...)).

СТИЛЬ КОДА И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Паттерн: Придерживаться логики стейт-машины (конечного автомата).

Задержки (Arduino): В коде для микроконтроллеров избегать использования

блокирующей функции delay() в пользу неблокирующих таймеров на millis()

(исключение: OpenAll() в режиме restart и OpenDoor() для "skip").

КРИТИЧНО ВАЖНО: Функции обновления адресных светодиодов (strip.show(),

FastLED.show()) отключают прерывания. Не вызывать их в каждом цикле loop()!

Обязательно использовать троттлинг (таймер на millis), обновляя ленту не чаще,

чем раз в 30-50 мс, иначе Arduino перестает принимать Serial-команды.

ФАЙЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ.

Я предоставлю тебе все необходимые файлы для анализа. После решения этой

задачи, другие файлы предоставлю по необходимости или по твоему запросу.

Актуальные файлы проекта:

scripts.js - скрипты для пульта Front.html – пульт управления в браузере,

отправляет команды квесту и принимает от сервера статусы игр.

wolf.ino - внешняя игра с волком в лесу.

train.ino - внешняя игра поезд с интерактивной картой.

chest.ino - внешняя игра чемоданы.

safe.ino - внешняя игра сейф с животным.

basket3.ino - башня баскетбол и пещера с троллем.

workshop.ino - башня плотника с верстаком и печькой.

owls.ino - башня с совами dog.ino - башня с собакой.

MAIN_BOARD_V5_COM5.ino - плата на которой есть игры: зелелье

варение с ведьмой, центральная башня с директором, кубком и подвалом с

кристаллами, комната мозг (воспоминаний), библиотека, банка с сейфом, центральная комната

(актовый зал).

CastleServer.py - сервер

МОИ ЖАРГОННЫЕ СЛОВА.

Скипнул: Нажал на пульте в веб-браузере кнопку для пропуска этапа игры.

Пройти игру или уровень: Выполнить предусмотренные логикой кода действия.

Карта: train.ino (барельеф с 4 герконами).

"Мальчик" (Boy): Геркон boy_in / boy_out (пин (7, board1)) на MAIN_BOARD, связанный с игрой в баскетбол.

"Директор"

(Director):Кнопка directorButton на MAIN_BOARD.

"Сейф вбанке" (Bank Safe): Логика Scrolls() (level 9) на MAIN_BOARD,использующая 4 геркона.

"Тролль" (Troll) / "Пещера" (Cave): Игра в basket3.ino.

"Призрак" (Ghost): Последовательная игра (стук по train.ino, wolf.ino и т.д.).

"Плотник"

(Workshop):Башня workshop.ino.

"Совы" (Owls): Башня owls.ino.

💡 КЛЮЧЕВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ

ПРИНЦИПЫ.

CastleServer.py (Сервер) Главный поток serial(): Поток serial() — это "сердце" квеста. Он читает Serial от Arduino, обрабатывает логику if flag == "..." и отправляет команды в serial_write_queue. Этот поток также отвечает за вызов check_story_and_fade_up() для восстановления громкости.

Многопоточность (API и SocketIO): Обработчики @app.route('/api') (для ESP32) и

@socketio.on('time') (для пульта) выполняются в отдельных потоках.

Обработка Serial (Arduino): Внутри длительных циклов (например, анимация радуги или ожидание сервопривода) обязательно вставлять проверку

Serial.available(), чтобы не пропускать команды 'restart' или 'skip'.

Использовать функцию MonitorSerialBuffer() для принудительной очистки буфера при переполнении.

Дублирование логики (Страховка): Если критическая команда от башни (например, boy_out) может потеряться, MAIN_BOARD должен уметь перехватывать текстовые логи от этой башни (начинаются с log:) и

реагировать на них как на команду.

На каждое событие создавай логирование уровня DEBUG, а если я напишу, что нужно показать событие в консоли, то значит уровня INFO.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Точная причина проблемы: Определи корневую причину ошибки или опиши логику для реализации новой функции. Исправленный код: Предоставь готовые к копированию, исправленные фрагменты кода для всех файлов, которые требуют изменений. Пожалуйста, используй комментарии, чтобы я мог легко найти и понять изменения. Подробное объяснение (на русском языке): В чем заключалась ошибка или как работает новая логика. Почему предложенные изменения решат проблему или реализуют требуемый функционал. Укажи, какие побочные эффекты могут возникнуть в результате изменений.

Не указывай для меня системные маркеры в написанных тобой кодах.

КОНКРЕТНАЯ ЗАДАЧА.